# 实

# 施

# 文

# 档

# 北京天融信公司

售后行业一部

# 编制：张云飞 日期：2025-3-28

目录

目录

1 实施规划	4

1.1	需求描述	4

1.2	部署方式	4

1.3	设备信息	4

1.4	端口连接	4

2.设备配置	5

2.1 WAF	5

2.1.1 用户名密码设置	5

2.1.2 接口配置	5

2.1.3 日志设置	5

2.2 漏洞扫描	6

2.2.1 用户名密码设置	6

2.2.2 接口路由配置	6

2.2.3 日志配置	7

2.3 数据库审计	7

2.3.1 用户名密码设置	7

2.3.2 网络配置	7

2.3.3  日志配置	8

2.4 NGFW	8

2.4.1 用户名密码设置	8

2.4.2 接口配置	8

2.4.3日志设置	8

1 实施规划

  - 需求描述

天融信下一代防火墙替换老款TOS防火墙。

  - 部署方式

根据客户拓扑要求，防火墙部署在互联网和内网中间，作为出口防火墙使用

  - 设备信息

| 设备名称 | 设备序列号 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 防火墙 | Q1796849490 | NGFW4000-UF（LX-B02） |

  - 端口连接

端口链接表

| 设备 | 本端接口 | 本端接口IP | 接口类型 | 对端设备 | 对端接口IP | 对端接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | Feth12 | xx.xx.xx.4 | 电口 |  |  |  |
|  | Feth13 | xx.xx.xx.202 | 电口 |  |  |  |

2.设备配置

2.4 NGFW

2.4.1 用户名密码设置

用户名密码修改，用户名：superman，密码：客户提供的密码

2.4.2 接口配置

打开【网络管理】--【接口】--【物理接口】，双击打开eth12（ETH13）接口，在地址里面输入地址，掩码输入255.255.255.0，点击添加。

2.4.3 路由配置

打开【网络管理】-【路由】-【静态路由】界面，点击添加按钮，将旧版本防火墙的路由迁移到新防火墙上

2.4.4 策略配置

1、点击【安全策略】-【访问控制】，点击添加按钮，将旧防火墙上的访问控制策略迁移到新防火墙上。

2、点击【安全策略】-【地址转换】，点击添加按钮，将旧防火墙上的地址转换策略迁移到新防火墙上。

2.4.5日志设置

打开【系统管理】—【日志设置】，选择日志级别为信息，勾选日志类型。

2.4.6开放服务

点击【系统管理】-【可信主机】，点击添加按钮，将管理口的webui和ping服务打开。